PASPORT VODOVODU A KANALIZACE

OBCE HULICE

- ANALYTICKÁ ČÁST

Červenec - Srpen  2020

Obsah

1.	Základní identifikační údaje	4

2.	Statut pasportu	5

3.	Legislativa	5

4.	Technické podmínky pořizování pasportu	5

5.	Provedení pasportu	6

6.	Způsob evidence pasportu	7

7.	Udržování pasportu v aktuálním stavu	13

8.	Použité pomůcky a software	14

9.	Údaje pasportu kanalizace	14

10.	Závěr	15

SEZNAM PŘÍLOH	16

# Základní identifikační údaje

Objednatel: 		Obec Hulice

Adresa: 		Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov

IČ:		 	00231801

E-mail: 		ou.hulice@cmail.cz

Telefon:	 	+420 725 934 221

Místo řešení:		Hulice

ORP: 			Vlašim

Kraj: 			Středočeský

Katastrální území:	Hulice

Zpracovatel: 		ENVIPARTNER, s.r.o.

Adresa: 		Vídeňská 55, Brno 639 00

IČ: 			283 58 589

DIČ: 			CZ28358589

Datum: 		15. 8. 2020

# Statut pasportu

Pasport vodovodu a kanalizace slouží jako základní evidence těchto sítí, vedenou obcí Hulice. Základní principem pasportu kanalizace je správa (pořízení, aktualizace, evidence) popisných a grafických dat vodovodu a kanalizace (jmenovitě šachet, vyústění, stokové sítě, objektech na vodovodu a vodovodu). Tato data představují skutečný stav kanalizační sítě a vodovodu, vedení stok a umístění šachet, vyústění a objektech na vodovodu, vizualizované v aplikaci WEGAS a dalších běžných digitálních formátech viz níže.

# Legislativa

Rozsah a způsob vedení pasportu kanalizace odpovídá příslušným ustanovením zákona č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podle zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon, §161) jsou vlastníci technické infrastruktury povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové a případně i výškové umístění.

# Technické podmínky pořizování pasportu

Geodetické zaměření šachet a prvků vodovodu, bylo dodáno obcí Hulice. Další dílčí doměření bylo provedeno pomocí GNSS stanice Trimble R8s laserového dálkoměru (Leica Disto D510) a pásma.

Terénní průzkum probíhal v termínu: 		červenec 2020

# Provedení pasportu

Pasport vodovodu a kanalizace obce Hulice byl vyhotoven v digitální i tištěné podobě. Skládá se ze tří částí – textové, přílohové (tabulkové) a grafické.

Textová část vystihuje postup zpracování pasportu, popisuje evidenční údaje v tabelární a grafické části a shrnuje data z pasportu kanalizace na území obce. Digitální výstupy textové části byly uloženy ve formátu DOCX a PDF.

Přílohová část obsahuje evidenci jednotlivých prvků vodovodu a kanalizace (jednotlivé atributy viz níže). Digitální výstupy přílohové části byly uloženy ve formátu DOCX, PDF a XLSX.

Grafická část vystihuje trasu kanalizace a vodovodu na podkladu katastrální mapy a leteckého snímku. Jednotlivé prvky jsou graficky vykresleny SVG symbolem a očíslovány. Dále jsou součástí pasportu fotografie prvků vodovodu a kanalizace. Digitální výstupy grafické části byly uloženy ve formátu PDF a geojson u map, a JPG u fotografií.

Zpracování dat do digitální podoby předcházel terénní průzkum. Při něm probíhalo zaměření, zjišťování vnitřních parametrů vodovodu a kanalizace.  Šachty, které nešly otevřít při terénním průzkumu (např. z důvodu možného poškození okolní komunikace), nemohly být uvnitř pasportovány a zjištěny tak vnitřní atributy objektu. Tyto bodové prvky byly následně pospojovány předpokládanou linií stok.

# Způsob evidence pasportu

Evidence je provedena v elektronické podobě, pomocí databáze, která byla sestavena přímo k účelu pasportu kanalizace. Informace jsou zpracovány ve formě tabulkové a grafické části.

- Tabulková část:

Tabulková část se dělí na 5 částí – tři části mají bodovou geometrií, jsou to šachty, vyústění a objekty na vodovodu. Další jsou prvky s liniovou geometrií, čili stoková síť (případně jednotlivé potrubí) a vodovod.

Kanalizace

Pro bodové prvky ve vrstvě šachty, identifikované na území obce je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

id:

- atribut, který je jedinečný pro každý jednotlivý prvek

- nabývá hodnot 1 - 185

druh_sachty:

- atribut je dán písmeny s, sk,

- s = šachta, sk = šachta skrytá

nazev_sachty:

- udává název šachty, přiřazen v tomto pasportu

rozmer_sachty:

- atribut udávající rozměr šachty

- uváděn v milimetrech

hloubka_sachty:

- atribut udávající hloubku šachty

- uváděn v metrech

nadmorska_vyska_poklopu:

- udává nadmořskou výšku horní části poklopu

- uváděna v metrech nad mořem

nadmorska_vyska_dna:

- udává nadmořskou výšku dna šachty

- uváděna v metrech nad mořem

DN_pritoku:

- atribut udávající průměr potrubí přítoku do šachty

- uváděn v milimetrech

material_pritoku:

- atribut, který udává z jakého materiálu je vytvořeno potrubí přítoku do šachty

DN_odtoku:

- udává průměr potrubí odtoku z šachty

- uváděn v milimetrech

material_odtoku:

- udává, z jakého materiálu je vytvořeno potrubí odtoku z šachty

DN_pripojek:

- udává průměr ostatních potrubí přitékajících do šachty

- uváděn v milimetrech

material_pripojek:

- udává materiál, ze kterého je vytvořeno ostatní potrubí

katastralni_uzemi:

- udává katastrální území, ve kterém šachta leží

parcelni_cislo:

- atribut, který udává parcelní číslo, na které se nachází šachta

vlastnik_parcely:

- udává vlastníka parcely

X, Y:

- udávají souřadnice bodu v EPSG:5514 - S-JTSK (Greenwich) / Krovak East North

poznamka:

- může obsahovat doplňující informace

Multimedia:

- tento atribut obsahuje obrazové přílohy k jednotlivým prvkům

Pro bodové prvky ve vrstvě vyústění, identifikovaný na území obce je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

id:

- atribut, který je jedinečný pro každý jednotlivý prvek

- nabývá hodnot 30, 82, 204

nazev_objektu:

- udává název objektu, přiřazen v tomto pasportu

nadmorska_vyska_objektu:

- udává nadmořskou výšku objektu

- uváděn v metrech nad mořem

DN_odtoku:

- udává průměr potrubí odtoku z objektu

- uváděn v milimetrech

material_odtoku:

- udává, z jakého materiálu je vytvořeno potrubí objektu

katastralni_územi:

- udává katastrální území, ve kterém objekt leží

parcelni_cislo:

- atribut, který udává parcelní číslo, na které se nachází bod

vlastnik_parcely:

- udává vlastníka parcely

X, Y:

- udávají souřadnice bodu v EPSG:5514 - S-JTSK (Greenwich) / Krovak East North

poznamka:

- může obsahovat doplňující informace

Multimedia:

- tento atribut obsahuje obrazové přílohy k jednotlivým prvkům

Pro liniové prvky ve vrstvě stoky, identifikované na území obce je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

id:

- atribut, který je jedinečný pro každý jednotlivý prvek

- nabývá hodnot 1 – 181

stoka:

- atribut udávající, ke které stoce linie náleží

DN (mm):

- udává průměr potrubí

- uváděn v milimetrech

material:

- udává, z jakého materiálu je vytvořeno potrubí

delka:

- atribut, udávající délku potrubí mezi jednotlivými šachtami

- uváděna v metrech

poznamka:

- může obsahovat doplňující informace

Vodovod

Pro bodové prvky ve vrstvě objekty vodovodu, identifikované na území obce je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

id:

- atribut, který je jedinečný pro každý jednotlivý prvek

- nabývá hodnot 1 – 178

druh_objektu:

- atribut je dán písmeny h, hu, n, su, š, v, vš

- h =  hydrant, hu = hlavní uzávěr, n = nezjištěno, su = sekční uzávěr, š = šoupě, v = výtlak, vš = vodovodní šachta

c.b.:

- udává název objektu

nadmorska_vyska:

- udává nadmořskou výšku

- uváděna v metrech nad mořem

katastralni_uzemi:

- udává katastrální území, ve kterém vpust leží

parcelni_cislo:

- atribut, který udává parcelní číslo, na které se nachází vpust

vlastnik_parcely:

- udává vlastníka parcely

X, Y:

- udávají souřadnice bodu v EPSG:5514 - S-JTSK (Greenwich) / Krovak East North

poznamka:

- může obsahovat doplňující informace

Multimedia:

- tento atribut obsahuje obrazové přílohy k jednotlivým prvkům

Pro liniové prvky ve vrstvě vodovod, identifikované na území obce je v tomto pasportu veden evidenční záznam s těmito údaji:

id:

- atribut, který je jedinečný pro každý jednotlivý prvek

- nabývá hodnot 1 – 34

stoka:

- atribut udávající, ke které stoce linie náleží

delka:

- atribut, udávající délku jednotlivě mezi objekty

- uváděna v metrech

poznamka:

- může obsahovat doplňující informace

- Grafická část:

Grafická část pasportu je představována zejména přehlednou mapou kanalizační sítě a vodovodu, dále pak fotografiemi těchto prvků. Atributy k jednotlivým mapovým listům se nachází v evidenčních tabulkách. Zakreslení šachet, vyústění, stokové sítě a vodovodu a objektech na něm, bylo provedeno ve formě příslušných symbolů s evidenčním číslem.

Obr. 1: Ukázka zakreslení jednotlivých objektů pasportu

# Udržování pasportu v aktuálním stavu

Pověřené orgány obce Hulice jsou povinny udržovat pasport kanalizace v aktuálním stavu a v souladu s aktuálně platnými právními normami. Nejpodstatnější změnou pasportu, která musí být zaznamenána bez zbytečného časového prodlení, je změna vedení kanalizační sítě (například při rekonstrukci) a změna polohy šachet či jejich zrušení.

Každá změna pasportu musí být označena datem (den, měsíc a rok) provedení změny, neboť od tohoto data jde vždy o platnou verzi pasportu kanalizace

# Použité pomůcky a software

Geodetické zaměření šachet a vpustí, bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK s výškovým systémem BpV. Další dílčí doměření především v šachtách a vpustích bylo provedeno pomocí laserového dálkoměru (Leica Disto D510) a pásma.  Při sběru dat byla průběžně pořizována fotodokumentace jednotlivých šachet a vpustí za pomoci mobilní aplikace Gisella. Ke zpracování a pro doplnění údajů do geografického informačního systému byl použit vektorový grafický software QGIS 3.10.3, statistický a databázový program R a obrazový, textový a tabulkový editor balíku Microsoft Office.

# Údaje pasportu kanalizace

Tabulka 1: Souhrn údajů o kanalizaci na území obce Hulice

| označení | DN (mm) | délka (m) | materiál | počet šachet | počet vyústění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 200, 300, 400, 200/300 | 944,73 | kamenina | 32 |  |
| AI | 200, 500 | 153,33 | beton, kamenina | 6 |  |
| AII | 200, 300 | 283,59 | kamenina | 7 |  |
| A-III | 200, 300 | 325,40 | kamenina | 13 |  |
| A-IIIa | 200, 300 | 191,91 | kamenina | 8 |  |
| A-IIIb | 200 | 103,33 | kamenina | 2 |  |
| A-IV | 300 | 40,73 | kamenina | 1 |  |
| A-V | 300 | 46,71 | kamenina | 2 |  |
| AVI | 300 | 166,33 | kamenina | 5 |  |
| AVIa | 200 | 84,01 | kamenina | 4 |  |
| B | 300 | 606,10 | kamenina, PVC | 21 |  |
| BI | 200 | 82,25 | kamenina | 4 |  |
| B-II | 300 | 62,04 | kamenina | 3 |  |
| B-III | 200, 300 | 63,86 | kamenina | 2 |  |
| B-IIIa | 200 | 99,39 | kamenina | 3 |  |
| C | 300, 400 | 725,79 | kamenina | 22 |  |
| CI | 400 | 141,23 | kamenina | 4 |  |
| CII | 300 | 47,02 | kamenina | 1 |  |
| D | 300 | 192,70 | PVC | 2 |  |
| O | 300, 400 | 77,40 | kamenina, PVC |  | 3 |
| ČOV | 200, 300 | 80,17 | kamenina | 7 |  |
| přivaděč na ČOV | 300, 400 | 1 706,74 | kamenina | 36 |  |
| celkem |  | 6 224,76 |  | 185 | 3 |

Tabulka 2: Souhrn údajů o vodovodu na území obce Hulice

| celková délka vodovodu (m) | 4629,69 |
| --- | --- |

# Závěr

Pasport kanalizace splňuje zákonem dané požadavky na evidenci kanalizační sítě a souvisejícího majetku obce. Pasport byl konstruován tak, aby poskytoval přehledný a věcný výklad o kanalizační síti a vodovodu a aby ulehčoval případné problémy související s jejich fungováním či při rekonstrukci.

Pasport je rozčleněn na textovou, přílohovou (tabulkovou) a grafickou část. Textová část obsahuje všeobecné charakteristiky o jednotlivých skupinách objektů pasportu a přílohová (tabulková) část zahrnuje základní informace o nich. Grafická část se skládá z přehledných map. Digitální výstup obsahuje výstupy z textové části ve formátu DOCX a PDF, v případě tabulkové části navíc i XLSX, a z grafické části ve formátu JPG, PDF a geojson.

# SEZNAM PŘÍLOH

1. Evidenční tabulka vodovodů a kanalizace Hulice.xlxs. – pouze digitálně

2. Mapa pasportu kanalizace

3. Mapa pasportu vodovodu